[image: image1.jpg]&
hajdu

... megujulo energiaval...





HAJDU KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK 

MÁR SMARTOS KIVITELBEN IS!   
A HAJDU kondenzációs gázkazánok komplex megoldást jelentenek fűtési és melegvíz-rendszerek kialakítására, valamint kiválóan alkalmasak napkollektoros rendszerbe illesztésre. A HAJDU HGK… és HGK Smart típusjelű kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. 

A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és melegvíz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. Az alumínium-vörösréz hőcserélőnek köszönhetően hosszú élettartamúak.

Az alkalmazott legmodernebb kondenzációs technikának köszönhetően, kategóriájukban nem csak a legmagasabb hatásfokkal működnek, hanem egyben rendkívül környezetkímélők is. 

[image: image2.jpg]


A kazán vezérlése lehetővé teszi háromféle vízmelegítési funkció beállítását igény szerint (hagyományos - BE/KI, Komfort - előmelegített hőcserélő, ill. ECO - öntanuló). Amennyiben az átfolyós vízmelegítés nem megfelelő, a kazánok indirekt tárolóval is összekapcsolhatók.

A készülékben nincs sem váltószelep, sem lemezes hőcserélő, amiket így nem kell karbantartani, cserélni meghibásodás esetén.

A kazánok modulációs, nagy energiahatékonyságú szivattyúval szereltek. A beépített RF modul lehetővé teszi a kazánok vezeték nélküli távvezérlését; rádiófrekvenciás szobatermosztáttal – szerelés nélküli – együttműködését.

A pontos modulációnak és a különleges hőcserélőnek köszönhetően, a mindenkori hőigénynek megfelelően funkcionálnak, így mind fűtési, mind vízmelegítés üzemmódban magas vízoldali hatásfokkal tudnak üzemelni.

Alapvetően földgázüzeműek (G20), de igény szerint átalakíthatóak PB-üzemre (G31) is. Kompakt, kis helyigényű készülékek, használatuk egyszerű és kényelmes, karbantartási igényük minimális.

A készülékek 18, 23, 26, 28, 32 és 41 kW-os max. fűtési teljesítményű kivitelben kaphatók. Nagyobb teljesítmény igény esetén kaszkádkapcsolás megvalósítható.

A készülékekben nincs beépített zárt tágulási tartály, biztonsági szelep, de opcióban megvásárolható hozzá egy szerelő keret, amely tartalmaz egy 8 literes zárt tágulási tartályt. 

A kazánok vezérlő elektronikája beépített időjárásfüggő szabályozóval rendelkezik, amelyhez egy opcióban kapható külső hőmérséklet érzékelőt csatlakoztatva optimális fűtés érhető el.

A kazánok rádiófrekvenciás szobatermosztáttal és HAJDU égéstermék elvezetőkkel együtt is rendelhetők.
Műszaki adatok:
	 
	HGK 24
	HGK 28
	HGK 36
	HGK 47
	HGK Smart 24
	HGK Smart 28
	HGK Smart 36

	Használati melegvíz (HMV)

	Névleges teljesítmény [kW]
	5,6–22,1
	7,1–28,0
	7,2–32,7
	7,2–32,7
	5,5–23,3
	7,2–29,1
	7,5–32,7

	HMV küszöbérték [l/min]
	2
	1,5

	HMV áram 60 °C [l/min]
	6
	7,5
	9
	6
	7,5
	9

	HMV áram 40 °C [l/min]
	10
	12,5
	15
	10
	12,5
	15

	HMV hőmérséklet [°C]
	60

	HMV szolgáltatási idő [sec]
	<1

	Vízmelegítési hatásfok [%]
	83
	85
	85
	87
	84
	87
	87

	Fűtés

	Névleges teljesítmény 80/60 °C [kW]
	5,4–17,8
	6,9–22,8
	7,1–26,3
	7,7–40,9
	5,9–22,7
	7,7–28,4
	8,2–32,1

	Névleges teljesítmény 50/30 °C [kW]
	5,9-18,5
	7,6-23,4
	7,8-27,1
	8,5-42,2
	5,5-23,3
	7,2-29,1
	7,5-32,7

	Max. fűtővíz nyomás [Mpa]
	0,3

	Max. fűtővíz hőmérséklet [°C]
	90

	Gázfogyasztás (G20) [m3/h]
	0,59–2,30
	0,75–2,90
	0,75–3,40
	0,8–4,41
	0,59–2,30
	0,75–2,90
	0,75–3,40

	Szezonális helyiségfűtési hatásfok [%]
	93
	93
	93
	92
	93
	93
	94

	Elektromos adatok

	Névleges feszültség [V]
	230

	Védettség [IP]
	IP44

	Energiafogyasztás: teljes terhelésnél [Wh]
	80
	135
	80

	Energiafogyasztás: készenléti állapotban [Wh]
	2

	Kazán méretei és súlya

	Magasság [mm]
	590
	650
	710
	590
	650
	710

	Szélesség [mm]
	450

	Mélység [mm]
	240

	Súly [kg]
	30
	33
	36
	30
	33
	36

	Csapolási profil 
	L
	XL
	XL
	XL
	L
	XL
	XL

	Energiahatékonysági osztály (fűtés)
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	Energiahatékonysági osztály (vízmelegítés)
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


További információk találhatók a HAJDU Zrt. honlapján:

http://www.hajdurt.hu/products/11-kondenzacios-gazkazanok.html
